Załącznik nr IA do SWZ

ZP.271.3.2022

Wykonawca:………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2022 „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszkowie”

Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia tj. pojazdu:

(marka/model pojazdu) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….….

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY Spełnia/Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |  |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: - Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia należy dostarczyć podczas odbioru techniczno-jakościowego. - Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). - Podwozie pojazdu musi posiadać ważne świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia przedziału załogi w zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyskać zgodę producenta podwozia na wykonanie takiej zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. - Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 „lub równoważną” i PN-EN 1846-2 „lub równoważną” - Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. ws. Warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, numerem, który zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |  |
| 2.1. | Pojazd kompletny fabrycznie nowy, rok produkcji 2022. Silnik, podwozie i kabina pochodzące od tego samego producenta. Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy. Minimalna moc silnika: 320 KM Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów automatyczna lub manualna |  |  |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem): - Wysokość pojazdu: maksymalnie 3300 mm - Długość: max 8200 mm |  |  |
| 2.3. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - Napęd 4x4 z dodatkową możliwością odłączenia napędu osi przedniej - Możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi napędowych - Przód i tył - zawieszenie resorowe |  |  |
| 2.4. | Koła i ogumienie: - koła pojedyncze na osi przedniej, oś tylna - ogumienie bliźniacze - pełnowymiarowe koło zapasowe wszystkie opony tego samego producenta |  |  |
| 2.5. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |
| 2.6. | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona pneumatycznie z automatyczną regulacją poziomowania w zależności od obciążenia. Kabina wyposażona minimum w: - fabryczne, indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, - ręczne otwierane szyby drzwi tylnych, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, - fabryczna klimatyzacja, - monitor przekazujący obraz z kamery cofania (zamontowanej na tylnej ścianie pojazdu nad żaluzją przedziału autopompy), - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych - uchwyty dostosowane zarówno do butli kompozytowych, jak i stalowych, - reflektor szperacz, - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę, - urządzenia kontrolno-pomiarowe układu wodno-pianowego, - na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, - fabryczny radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy; - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - w kabinie kierowcy należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. - skrzynki za siedzeniem kierowcy i dowódcy, zamykane, służce do przewożenia drobnego wyposażenia osobistego strażaków - radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie pojazdu, z dodatkowym, wyłączanym zewnętrznym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy. Zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – załącznik nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną Antena powinna być wyposażona w sprężynę amortyzującą promiennik, zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przeszkodą. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. - podstawę pod dwa radiotelefony przenośne i cztery latarki z wyprowadzoną do nich instalacją zasilającą 12 V wykonana ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zasilania. Dokładne rozmieszczenie mocowań zostanie ustalone na etapie realizacji. |  |  |
| 2.7. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – grafitowe z białymi wstawkami, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, pomiędzy lamelami uszczelki zapewniające nieprzedostawanie się wody do wnętrza skrytek, - taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu, - Dodatkowo Wykonawca oznakuje pojazd w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym: a. napis „OSP Kiszkowo”, b. Symbol herbu Gminy Kiszkowo, c. loga projektu dofinansowującego. Projekty symboli zostaną przesłane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia |  |  |
| 2.8. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od – 20ºC do + 40º C. |  |  |
| 2.9. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |  |
| 2.10. | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca – przejazd min 300 km lub 4 godz. Pracę autopompy. |  |  |
| 2.11. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt, dwa kliny pod koła, apteczka, gaśnica proszkowa 4kg, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, wspornik zabezpieczenia podnoszenia kabiny itp.) |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z - Oświetlenia ostrzegawczego - Sygnalizacji dźwiękowej - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) - Oświetlenia zewnętrznego - Oświetlenia wewnętrznego |  |  |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy (nie dopuszcza się stosowania lamp wbudowanych w elementy nadwozia), - lampa sygnalizacyjna typu belka zespolona z napisem STRAŻ, w obudowie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi, znajdująca się na dachu kabiny pojazdu nieprzekraczająca max wysokości pojazdu, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na skrajnych elementach bocznych kabiny - pojazd wyposażony w orurowanie przednie z min.4 lampy LED, - na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy - urządzenie dźwiękowe wyposażone w funkcję megafonu, - wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem(-ami) o łącznej mocy min. 200W, - sygnał niskotonowy - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, - lampy tylne pojazdu umieszczone pionowo z osłoną zabezpieczającą ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, - elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm z układem samoczynnego składania po zwolnieniu hamulca ręcznego. - wszystkie lampy pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. |  |  |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora i pojemność akumulatorów muszą zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 3.4. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |  |
| 3.5. | Oświetlenie zewnętrzne: pojazd musi posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lampy pola pracy zamocowane nad każdą skrytką na sprzęt (nie dopuszcza się stosowania dodatkowych nakładek z wbudowanym oświetleniem). |  |  |
| 3.6. | Oświetlenie wewnętrzne: skrytki na sprzęt, przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Oświetlenie wewnętrzne skrytek wykonane w technologii listew LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji. |  |  |
| 3.7. | Mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 8 ton umożliwiający szybki demontaż i montaż za pomocą zaczepu holowniczego pojazdu. |  |  |
| 4 | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 4.1. | Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 4.2. | Szkielet nadwozia spawany, wykonany ze stali nierdzewnej. Poszycia zewnętrzne zabudowy pożarniczej wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. |  |  |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. z oświetleniem technologii LED, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia sprzętowa nieprzekraczająca maksymalnej wysokości pojazdu (3300 mm). Skrzynia powinna być wewnątrz oświetlona oświetleniem LED; włączenie oświetlenia automatycznie po otwarciu drzwi lub wraz z oświetleniem dachu. Wymiary skrzyni: min 2200 mm długości, min 700 mm szerokości, min 400mm wysokości. Ponadto na dachu zamontowane również uchwyty do drabiny nasadkowej – 3 przęsła. Szczegóły dotyczące uchwytów na sprzęt zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia . |  |  |
| 4.4. | Z tyłu pojazdu zamontowana jednoczęściowa drabinka (bez dodatkowej konieczności składania/rozkładania) wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub z aluminium do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. |  |  |
| 4.5. | Skrytki w układzie 3+3+1 zamykane żaluzjami bryzo - i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |  |  |
| 4.6. | Aranżacja skrytek wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Wnętrze skrytek zabudowy wyposażone w półki z możliwością ich indywidualnej regulacji. Dostęp do skrytek przy zastosowaniu podestów roboczych zamontowanych na całej długości zabudowy, tworzących po otwarciu linię ciągłą, posiadających antypoślizgową powierzchnię (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). Podesty robocze wzmocnione, z poszyciami kompozytowymi nielakierowanymi w kolorze RAL3000. Wykonawca wykona uchwyty do mocowania sprzętu i wyposażenia. Dokładne rozmieszczenie mocowań i umiejscowienie sprzętu zostanie ustalone na etapie realizacji |  |  |
| 4.7. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 4.8. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 4.9. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 4.10. | Tylna belka najazdowa automatycznie podnoszona, oraz służąca jako podest roboczy. |  |  |
| 4.11 | Na wyposażeniu pojazdu wysuwane dwie szuflady i obrotowa półka na sprzęt burzący. |  |  |
| 4.12 | Pojazd wyposażony w miejsca i uchwyty na sprzęt do indywidualnego montażu. |  |  |
| 4.13. | Pojazd wyposażony w działko wodno – pianowe DWP32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu nieprzekraczające maksymalnej wysokości pojazdu. |  |  |
| 4.14. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego (włókno szklane i żywice), wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik: - posiada właz rewizyjny, - pojemność 5000 l ±1% - wyposażony w nasadę 1 x 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |  |
| 4.15. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody: - odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |  |  |
| 4.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności min. 3500 dm3 min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania min.1,5 m i min. 400 dm3/ min. przy 40 bar. |  |  |
| 4.17. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - 4 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem, - działka wodno – pianowego klasy DWP 32, - 4 zraszaczy. |  |  |
| 4.18. | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
| 4.19 | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń w zakresie 3 i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| 4.20 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu max. dwóch zaworów. |  |  |
| 4.21. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 4.22. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności. Napęd zwijadła szybkiego natarcia elektryczny i ręczny z przekładnią zębatą umożliwiający obsługę (zwijanie węża) przez jednego operatora za pomocą korby umiejscowionej na tylnej ścianie. |  |  |
| 4.23. | Pojazd wyposażony w system zraszaczy dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; Sterowanie z kabiny kierowcy. |  |  |
| 4.24. | W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy. Na stanowisku obsługi autopompy musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. |  |  |
| 4.25. | Na tylnej ścianie pojazdu nad żaluzją przedziału autopompy zamontowana kamera cofania przekazująca obraz do kabiny pojazdu. Na tylnej żaluzji przedziału autopompy informacja o „korytarzu życia”. |  |  |
| 5. | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |  |
| 5.1. | Gwarancja na pojazd min. 24 miesiące na nadwozie i podwozie. |  |  |
| 5.2. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim. |  |  |
| 5.3 | Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni przeszkolenie minimum 5 osób wskazanych przez Zamawiającego. O terminie szkolenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Zamawiający w terminie do 3 dni przed terminem szkolenia musi zaakceptować wskazany termin. Tematem szkolenia będzie obsługa będącego przedmiotem zamówienia pojazdu. Czas szkolenia min. 2 godziny. |  |  |
| 5.4 | Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie: a. pełnego zbiornika paliwa, b. pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia. |  |  |
| 5.5 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: a. instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, b. dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, c. instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim, d. świadectw dopuszczenia dla sprzętu podlegającego dopuszczeniu (certyfikacji), który będzie zamontowany na pojeździe, stanowiącego przedmiot zamówienia. Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem powinien być dostarczony najpóźniej w dniu odbioru końcowego. |  |  |
| 5.6 | Naprawy gwarancyjne będą po stronie wykonawcy, natomiast przeglądy okresowe pokrywa zamawiający. |  |  |

Prawą stronę tabeli należy uzupełnić w sposób: przekreślić słowo „spełnia” lub „nie spełnia” i zostawić prawidłowe jako nieprzekreślone oraz wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe w miejscach gdzie zostało to wskazane. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ

……………………………………………….., dnia ………..… 2022 r.

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania